DAL-BO  FLEXTROMLER

MINIFLEX - TELEFLEX - FRONTFLEX

Tillykke med Deres nye FLEXTROMLE. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af tromlen bør De før ibrugtagningen gennemlæse følgende brugsanvisning.

©	Copyright 1995, DAL-BO. Alle rettigheder forbeholdes.

Punkter, der er væsentlige af hensyn til sikkerheden, er mærket med Ñ.

Ñ	Efterspænd alle skrueforbindelser efter få timers brug.

Ñ	Parkering skal foregå på plant underlag.

Begge støtteben skal anvendes, og de skal sikres med splitterne.

Ñ	Der må ikke opholde sig personer på eller ved tromlen under arbejdet.

Ñ	Må ikke betjenes af børn.

Ñ	Føreren er ansvarlig for korrekt afmærkning i.h.t. færdselsloven.

Deres Flextromle har:

Fabrikationsnummer:_____________.	Typebetegnelse:__________________.

Fabrikationsmåned:_____________. 	Egenvægt kg: _____________________.

Ved eventuelle henvendelser angående reservedele eller service bedes fabrikationsnr. altid opgivet.

Bagerst findes en reservedelsfortegnelse, der letter overblikket over tromlens enkeltdele.

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Maskinfabriken DAL-BO A/S

DK-7183 Randbøl

erklærer hermed, at ovennævnte maskine er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne

i rådets direktiv af 14. juni 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om  maskiner (89/392/EØF) som ændret den 20/6-91 (91/368/EØF) under særlig henvisning til direk- tivets bilag 1 om væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og frem- stilling af maskiner.

Maskinfabriken DAL-BO A/S

Dir. Kaj Pedersen

INDHOLDSFORTEGNELSE

Opbygning:

Anvendelse:

Støj:

Støv:

Håndtering:

Skift af omløbsretning

MINIFLEX

FRONTFLEX

TELEFLEX

Vedligehold:

REPARATIONER

Skift af yderringe:

Skift af lejer, aksel og midterringe:

EKSTRAUDSTYR

SKROTNING:

# Opbygning:

En Flextromle består af selve tromlen udstyret med eet af tre liftophæng. Det giver følgende tre muligheder:

1. Miniflex. Et enkelt liftophæng med løs bærebom, der kan bevæges op og

ned for at følge ujævnheder i terrænet.

En Miniflex kan anvendes både foran og bagpå traktoren.

Ñ	    Den skal løftes ved vending og under drej.

2. Frontflex.  Primært beregnet til frontmontering, men kan også

bagmonteres. Ved frontmontering trækker ophænget tromlen i et punkt

forrest, så den ikke hæmmer traktorens styring.

For bagmontering omstilles ophænget, så det ikke kan bevæges sideværts,

men stadig kan følge terrænets ujævnheder.

3. Teleflex. Tromlen er her udstyret med en teleskopisk trækstang, der

muliggør skarpe drej uden at løfte den. Den skal således kun løftes for

transport.

Ñ	    Teleflex anvendes bag på traktoren. Den kan og må ikke frontmonteres.

De tre typer ophæng behandles nærmere senere i denne anvisning. De behøver naturligvis kun at sætte Dem ind i Deres egen type.

# Anvendelse:

En flextromle anvendes før og efter såning for at sønderdele knolde og trykke sten ned. Samtidig fås en bedre fremspiring.

Den anvendes også med fordel efter stubbearbejdning for at fremme forrådnelsen af halm og stubrester, samt spiringen af spild- og ukrudtsfrø.

Tromlen kan kobles direkte til traktoren eller til et andet redskab, så den kører i kombination.

Til tromling af meget løs jord skal den være monteret med mindst 50 cm ringe.

Ñ	En flextromle må ikke anvendes som transportkasse, rambuk, kontravægt

eller lignende.

Ñ	En flextromle må ikke anvendes til tromling af vejarealer og lignende hårde overflader.

Er De i tvivl, så spørg Deres forhandler eller DAL-BO.

## Støj:

Ved tromling med slidte cambridgeringe kan tromlen støje lidt. Det er dog langt under faregrænsen for traktorføreren.

## Støv:

Ved tromling under meget tørre forhold kan der opstå en kraftig støvud-vikling. Det anbefales at lukke traktorens vinduer og døre eller at anvende støvmaske.

# Håndtering:

En flextromle leveres normalt i to dele:

1. Selve tromlen.

2. Ophænget, hvor der er tre muligheder:

a) Miniflex	Bærebom + ophæng		Vægt 52 kg

b) Frontflex	Trækstang + ophæng 		Vægt 95 kg

c) Teleflex	Trækstang + ophæng  	Vægt 60 kg

Det fremgår af typeskiltet eller af side 1 i denne vejledning, hvilken type, der er tale om.

Selve tromlen håndteres lettest med kran. Der anhugges med een strop midt på firkantrøret øverst på rammen. Vægten fremgår af typeskiltet.

Ñ	Pas på støttebenene. De kan være afmonteret for transport, men bør straks isættes og sikres med nagler og splitter.

Ophænget håndteres med kran. Trækstang eller bærebom med håndkraft.

# Skift af omløbsretning

for crosskill- og knastringe:

Tromler med disse to ringtyper er monteret, så den anbefalede omløbsretning passer, når en Miniflex kører bagmonteret, og en Frontflex kører frontmonteret.

Det giver normalt ikke problemer, hvis de kører den modsatte vej, men det anbefales at vende dem, hvis de overvejende kører "baglæns".

Det gøres ved at afmontere rammen og vende den. Se nærmere herom under reparationer.

# MINIFLEX

Montering:

Se fig. 1.

Med fremad menes i køreretningen, når tromlen er bagmonteret.

1. Placér tromlen på et jævnt underlag.

2. Montér de to bærejern pos. 1. Bemærk, at højre og venstre side ikke er ens.

Sæt de nederste bolte pos. 2 i udefra.

3. Topstangstårnet pos. 3 monteres med tappen til bagstiverne bagud.

4. Bagstiverne pos. 4 monteres, og det hele spændes godt til.

Fig. 1:

Tilkobling:

Se fig. 1.

1. Bærebommen pos. 5 monteres i traktorens liftophæng.

2. Kør forsigtigt til tromlen, så bærebommen kommer ind mellem de to

bærejernsplader.

3. Sæt de to spærrenagler pos. 6 i.

4. Montér topstangen med en 25 mm nagle.

Ñ	    Husk ringsplitter!

5. Løft tromlen ca 10 cm.

6. Sæt støttebenene op i øverste stilling. Bemærk, hvilket hul der var anvendt,

så det kan findes igen ved parkering.

Bærebommen er fremstillet i henhold til DS 6010/ISO 730/1  kat. 2. Hvis Deres traktor ikke er forberedt for dette, bedes De kontakte Deres forhandler.

Parkering:	Dette foregår i  omvendt rækkefølge.

Kørsel:

Miniflex tåler kun svage styreudslag under kørsel. For større drej og vendinger skal den løftes.

Normalt køres med liftarmene i flydestilling. Under vanskelige forhold kan man løfte lidt i tromlen for at få vægt over på traktoren.

Anbefalet kørehastighed: 6 - 8 km/t

# FRONTFLEX

Montering:

Se fig. 2.

Med  fremad menes i køreretningen, når tromlen er frontmonteret.

1. Placér tromlen på et jævnt underlag.

2. Trækstangen pos. 1 skubbes ind forfra med kugleleddet på højkant.

3. Den sikres med naglen pos. 2

4. De fire skruer pos. 3 afmonteres.

5. Selve ophænget monteres med nagle pos. 4 i trækstangen.

6. Bærejernet pos. 5 monteres. Det skal vende, så det kommer længst muligt

bagud.

Fig. 2:

Tilkobling:

Frontmonteret:

Ophænget er fremstillet i henhold til DS 6010/ISO 370/1  kat. 2.

Liftophænget skal være stillet som beskrevet ovenfor.

1. Kør forsigtigt til ophænget og montér lifttappene.

2. Montér topstangen med en 25 mm nagle.

3. Løft tromlen ca 10 cm

4. Løft støttebenene op i øverste position.

Bagmonteret:

Først skal ophænget omstilles.

1. Tag naglen pos. 2 ud.

2. Skub ophænget fremad, så hullet i tappen på ophænget kommer ind i røret

og passer overens med hullet i dette.

3. Naglen pos. 2 sættes i.

4. Traktoren bakkes til og tilkobles på normal vis.

Parkering: 	Dette foregår i omvendt rækkefølge.

Kørsel:

Frontmonteret:

Ñ	Tromlen sænkes, og frontliften sættes i flydestilling. Der må ikke lægges vægt over på tromlen fra traktoren.

Ñ	Tromlen drejer automatisk ved mindre drej. For vending skal den løftes.

Bagmonteret:

Ñ      	Tromlen tåler mindre styrekorrektioner, men skal løftes for større drej og vendinger.

Anbefalet kørehastighed: 6-8 km/t.

# TELEFLEX

Montering:

Se fig. 3.

1. Placér tromlen på et jævnt underlag.

2. Skub trækstangen pos. 1 ind forfra med kugleleddet opad. Den skubbes helt

ind.

3. Montér låsepladen pos. 2 med bolten og spænd den godt fast.

4. Ophænget pos. 3 monteres ved tappen pos. 4.

5. Løftekæderne monteres ved hjælp af naglerne i holderne pos. 5 bag på

rammen.

Fig. 3:

Tilkobling:

Se fig. 3.

1. Traktoren bakkes hen til ophænget.

2. Liftarmene monteres med tappene. De kan anvendes til både kat. 1 og 2

(DS 6010/ ISO 730/1). Trækstangen må trækkes op til 10 cm udad for at

lette tilkoblingen.

3. Montér topstangen med en 25 mm nagle.

4. Løft det bagerste støtteben op i øverste stilling.

5. Løft tromlen, så det forreste støtteben bliver aflastet.

6. Løft det  op i øverste stilling.

Parkering:

1. Sænk tromlen, til den står vandret. Kør evt. lidt fremad samtidig.

2. Sænk begge støtteben så langt som muligt og lås dem med nagler og

splitter.

3. Topstang og liftarme frakobles.

Ñ	Tromlen må kun parkeres på støttebenene, når trækstangen  er helt tilbage.

Kørsel:

For mindre opgaver kan tromlen anvendes i transportstilling. Den skal så løftes før vendinger.

Normalt bør den omstilles til arbejdsstilling som følger:

1. Sænk tromlen, så løftekæderne er aflastede.

2. Afmontér disse ved naglerne bagerst.

3. Kør frem til anslag.

4. Sæt naglen i for låsning af trækstangen, pos. 6.

Tromlen kan nu dreje frit ved vending. Den kan også køre baglæns.

Anbefalet kørehastighed: 6-8 km/t.

# Vedligehold:

Samtlige skrueforbindelser efterspændes efter første arbejdsdag.

De 2 kuglelejer smøres for hver 50 arbejdstimer.

Efter første sæcon vil overfladen af ringene være slidt glatte, og de fylder derfor lidt mindre. Det opståede spillerum skal justeres ned til max 5 mm som følger (se fig. 4):

1. Tromlen monteres i en traktor.

2. Stopskruerne pos. 1 i akselenderne skrues af.

3. Tromlen løftes ca 5 cm fri af jorden.

4. De yderste ringe trækkes ud. Bemærk omløbsretningen, så de kan

monteres korrekt.

5. Pinolskruerne i kuglelejerne løsnes.

6. De 8 skruer pos. 2, der holder lejepladerne løsnes.

7. Lejepladerne og lejerne kan nu slås indad, så det samlede spillerum

mellem lejerne er mindre end 5 mm. Kontrollér, at akselen rager lige langt

ud i begge ender.

8. Pinolskruerne spændes godt til.

9. De 8 skruer pos. 2 spændes. Kontrollér, at lejepladerne ikke sidder i

spænd.

10. De yderste ringe monteres i den ene side. De skubbes helt ind.

11. Mål den udragende akselende.

12. Ringene tages af igen.

13. En skive af passende tykkelse lægges ind mod lejet.

14. Ringene monteres.

15. Skiverne monteres. Stopskruerne pos. sikres med et par dråber Locktite nr.

270. De spændes godt til.

Fig. 4:

# REPARATIONER

## Skift af yderringe:

Se fig 4.

1. Montér tromlen i en traktors liftophæng.

2. Fjern stopskruen pos. 1.

3. Ringene kan nu trækkes ud. Bemærk omløbsretningen, så de kan monteres

korrekt.

4. Montering i omvendt rækkefølge. Stopskruen pos. 1 skal sikres med et par

dråber Locktite nr. 270.

## Skift af lejer, aksel og midterringe:

Se fig 4.

1. Placér tromlen på et plant gulv under en kran, der kan løfte min 250 kg.

Der lægges et brædt under midten, så de yderste ringe er frie.

2. De yderste ringe afmonteres som beskrevet ovenfor.

3. Med kranen løftes let midt på tromlen i firkantrøret, så ringene stadig står

på jorden.

4. De 8 skruer pos. 2 afmonteres.

Ñ	      Pas på fingrene og tæerne!

5. Rammen løftes væk.

6. Pinolskruerne i kuglelejerne løsnes.

7. Lejerne kan nu trækkes ud. Påse, at akselenden er ren og fri for grater før

lejet bevæges.

8. De resterende ringe kan nu afmonteres. Bemærk omløbsretningen.

9. De midterste ringe monteres. Bemærk omløbsretningen. Ved cambridge-

ringe skal den takkede ring helt ind over navet på den glatte.

10. Lejerne skubbes helt ind mod ringene. Påse, at akselen rager lige langt ud i

begge ender.

11. Pinolskruerne sikres med en dråbe Locktite nr. 270 og spændes godt til.

12. Rammen løftes hen over akselen, og de to lejeplader rejses op og monteres

med de 8 skruer pos. 2. Påse, at lejepladerne ikke kommer i spænd, når

skruerne spændes.

13. De yderste ringe monteres.

14. Stopskruerne sikres med Locktite nr. 270 og spændes.

Kontroller samtidigt, at spillerummet ikke er for stort. Se herom under

vedligehold.

Hvis ringenes omløbsretning ønskes ændret, vendes rammen ved montering under punkt 12. Det kan også gøres uden at demontere de yderste ringe.

# EKSTRAUDSTYR

STENKASSER

Disse fås parvis og anvendes, hvis man under tromling vil samle sten samtidig.

Montering  	Se fig. 5.

1. Placér tromlen på et jævnt underlag.

2. De 4 bolte pos. 1 i den ene side skrues af.

3. De 4 tilsvarende i den anden side løsnes.

4. Stenkassen placeres direkte på vinkeljernet med stiver eller bærebjælke over kassens flange.

5. De fire bolte spændes løst til.

6. Den modsatte kasse monteres.

7. Alle bolte spændes. Påse, at lejepladerne ikke kommer i spænd.

Fig. 5:

# SKROTNING:

For skrotning demonteres tromlen som beskrevet under skift af lejer.

Ringene er af støbejern.

Kuglelejerne er af specialstål.

Resten er almindeligt stål.

Det hele kan omsmeltes og genanvendes.