DAL-BO MINIMAX 760 cm

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen MINIMAX. Aus Sicherheitsgründen und um die Maschine optimal nutzen zu können, sollten Sie die nachstehenden Anweisungen durchlesen, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen.

Ó	Copyright 1996 DAL-BO. Alle Rechte vorbehalten.

Vor Hinweisen, die aus Sicherheitsgründen wesentlich sind, steht ein fettgedrucktes Ausrufe-zeichen Ñ.

Ñ	Alle Muttern nach einigen Betriebsstunden nochmals festziehen.

Ñ	Das Hydrauliksystem darf nur betätigt werden, wenn die Walze sicher an einen Traktor 	angeschlossen ist.

Ñ	Die Maschine darf nur betätigt werden, wenn der Fahrer auf dem Traktor sitzt, und es darf 	sich niemand in der Nähe der Walze aufhalten.

Ñ	Die Maschine darf nicht von Kindern bedient werden.

Ihre Minimax haben:

Seriennummer: 			 . 	Typenbezeichnung: 				 .

Herstellungsmonat: 			 .	Gewicht Kg.: 	       				 .

Bei Anfragen in bezug auf Ersatzteile oder Kundendienst geben Sie bitte immer die Seriennr. an.

Am Schluß finden Sie eine Teileliste, die Ihnen beim Bestellen hilft und einen klaren Überblick über die Maschinenteile ermöglicht.

EU ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Maskinfabriken DAL-BO A/S

DK-7183 Randbøl

erklärt hiermit, daß die obige Maschine in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Anord- nung des Rats vom 14. Juni 1989 bezüglich der Harmonisierung der Maschinengesetzgebung der

Mitgliedsstaaten (89/392/EG) in der Änderung vom 20. Juni 1991 (91/368/EG) unter besonderer

Bezugnahme auf Anlage 1 der Anordnung über wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsauflagen für den Entwurf und die Herstellung von Maschinen hergestellt wurde.

Maskinfabriken DAL-BO A/S

Kaj Pedersen, Direktor

Anwendung:	Die Minimax wird vor und nach dem Säen verwendet, um Erdklumpen zu

zerkleinern und Steine nach unten zu drücken; sie verbessert auch die

Keimung.

Die Minimax kann mit einer hydraulisch gesteuerten Planierstange als

wahlweisem Zubehör ausgerüstet werden. Dadurch ist die Maschine auf

uneben gepflügtem Land sehr effektiv.

Sie wird auch nutzbringend nach der Stoppelkultivierung eingesetzt, um das

Verfaulen von Stroh und Stoppelüberresten sowie die Keimung von Ausfall-

und Unkrautsamen zu beschleunigen. Zum Walzen von sehr lockerem Boden

muß sie mindestens mit 50-cm-Ringen ausgerüstet sein.

Die Minimax wird auch zum Walzen von Grünland im Frühjahr verwendet.

Das sollte erfolgen, sobald das Feld befahrbar ist. Durch das Walzen werden

Steine und Erdklumpen von der Oberfläche entfernt, so daß sie kein Hindernis

darstellen, wenn das Gras später gemäht wird. Die Minimax bricht gleich-

zeitig die Bodenoberfläche auf, so daß Luft an die Wurzeln gelangen kann.

Ñ	Die Minimax darf nicht als Transportfahrzeug, Ramme, Hydraulikpresse oder

ähnliches verwendet werden. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Händler oder

DAL-BO.

Die Minimax darf nicht zum Walzen von Straßenflächen oder ähnlichen

harten Oberflächen verwendet werden.

Ñ	Bei der Verwendung der Walze muß die Bedienungsperson im Fahrersitz auf

dem Traktor sitzen, und es darf sich niemand entweder auf oder in

unmittelbarer Nähe der Walze befinden.

Lärm:	Die Walze kann etwas Lärm verursachen, wenn mit abgenutzten Cambridge-

Ringen gewalzt wird, aber das liegt deutlich unter der Gefährdungsgrenze für

Traktorfahrer.

Staub: Ñ	Beim Walzen unter sehr trockenen Bedingungen kann viel Staub aufgewirbelt

werden. Es wird empfohlen, entweder die Türen und Fenster des Traktors zu

schließen, oder eine Staubmaske zu tragen.

Transport:	Aus Gründen des Transports wird die Walze zur Auslieferung in die

folgenden Teile zerlegt:

Mittelsektion, komplett				Gewicht: 1.230 kg

Seitensektion, rechts, komplett			Gewicht:    960 kg

Seitensektion, links, komplett				Gewicht:    960 kg

Zug einschl. 3 Zylinder, Hydraulikschläuche und

Stütze							Gewicht:    450 kg

2 Räder						Gewicht:  je 31 kg

Ñ	Die Teile werden mit einem Kran gehoben. Bringen Sie das Hubgeschirr in

der Mitte des Vierkantrohrs an.

Das Hubgeschirr ist derart anzubringen, dass es sich beim Anheben fest um

das Rohr zieht.

An der Mittelsektion und an der Zugvorrichtung sind die Stellen zum

Anbringen des Hubgeschirrs durch gelbe Aufkleber markiert, auf denen ein

Zughaken abgebildet ist.

Zusammenbau:	Der Zusammenbau hat in einer Werkstatt zu erfolgen.

Siehe Abb. 7 und 8.

Ein ebener Boden, ein zugelassener Kran mit einer Tragkraft	 von mindestens

1000 kg, sowie eine Hydraulikpumpe mit einer Druckkapazität von

mindestens 170 Bar und einem einfach- sowie einem doppeltwirkenden

Hydraulikanschluss werden benötigt.

Montieren Sie die Mittelssektion senkrecht auf den Walzenringen und den

Radnaben.

Montieren Sie die Zugvorrichtung mit der Bolzen, pos. 15, und vergessen Sie

den sicherung nicht.

Montieren Sie den Kippzylinder, pos. 59.

Montieren Sie die Stütze, und stellen Sie sie so ein, dass sich die Zugvorrich-

tung auf einer Höhe von ca. 40 cm befindet.

Verbinden Sie den Kippzylinder mit einem einfachwirkenden Hydraulik-

anschluss, der Hydraulikschlauch ist weiss markiert.

Heben Sie eine der Radnaben mit dem Kran an und lassen Sie dabei das

Hydrauliköl langsam aus dem Zylinder ab.

Hierdurch bewegt sich die Mittelsektion in die Waagrechte.

Heben Sie die beiden Seitensektionen nacheinander mit dem Kran in die

einbaustellung, bringen Sie das Hubgeschirr wie unter "Transport"

beschrieben an. Sicheren Sie die Seitensektionen mit dem Bolzen pos. 35, die

wiederum durch Schrauben pos. 36 gesichert werden.

Verbinden Sie die zum Klappzylinder führenden Hydraulikschläuche mit

einem doppeltwirkenden Hydraulikanschluss.

Drücken Sie die Klappzylinder bis fast zu ihrer gesamten Länge aus und

bringen Sie sie an

Überzeugen Sie sich davon, dass sich die Hydraulikschläuche nicht kreuzen.

Bringen Sie die Räder an.

Geben Sie Druck auf die Klappzylinder, damit diese in ihrer gesamten Länge

ausgefahren werden.

Schwenken Sie die Walze vorsichtig aufwärts, indem Sie Druck auf den

einfachwirkenden Zylinder geben. Überzeugen Sie sich davon, dass sich alle

Hydraulikschläuche frei bewegen können.

Fahren Sie die Walze mit dem doppeltwirkenden Ventil vorsichtig ein.

Behalten Sie dabei die Hydraulikschläuche im Auge.

Verringern Sie den Druck am einfachwirkenden Zylinder, damit sich die

Seitensektionen auf die Transportlager senken.

Sichern Sie die Hydraulikschläuche am Kippzylinder mit Schlauchhaltern und

Schneidschrauben.

Klappen Sie die Walze einige Male ein und aus. Behalten Sie dabei die

Hydraulikschläuche im Auge. Die Klappzylinder sind gedrosselt, um zu

schnelle bewegungen zu verhindern. Dadurch könnten jedoch Pfeigeräusche

im Druckventil der hydraulikpumpe auftreten, die durchaus normal sind und

denen keine besondere Bedeutung beizumessen ist.

Ñ	Ziehen Sie sämtliche Schrauben einschl. der Radmuttern fest an.

Die Walzenteile werden in der dem Ausschwenken entgegengesetzten Folgen

zurück in die Transportstellung geschwenkt.

Starten:	Bevor Sie anfangen, die Minimax einzusetzen, sind keine Einstellungen oder

ähnliche Vorgänge erforderlich. Die Walze wird von der Haken-Zugstange

des Traktors gezogen, die sich ungefähr 40 cm über dem Boden befinden

sollte.

Ñ	Denken Sie daran, den Zugbolzen mit einem Vorstecker oder einer ähnlichen

Vorrichtung zu sichern.

Schließen Sie den weißen Hydraulikschlauch an ein einfachwirkendes Ventil

an. Schließen Sie die anderen zwei Schläuche (rot markiert) an ein doppelt-

wirkendes Ventil an.

Alle Schläuche sind mit 1/2"-Steckern versehen. Wenn der Traktor hier für

nicht ausgerüstet ist, kann Ihr Händler weiterhelfen. Es ist ein maximaler

Pumpendruck von 160 bar erforderlich.

Ñ	Defekte Schläuche müssen sofort repariert oder ausgewechselt werden. Ein

defekter Schlauch kann in schlimmen Fällen Verletzungen oder mechanische

Schäden an der Walze verursachen.

Betrieb:	Alle Arbeitsgänge müssen vom Fahrersitz aus durchgeführt werden, und es

darf sich niemand in der Nähe der Maschine befinden.

Wenn vom Transport- in die Betriebsstellung oder umgekehrt gewechselt

wird, muß die Maschine auf einigermaßen ebenem Boden stehen, während der

Traktor fast im Leerlauf läuft. Zum Öffnen betätigen Sie zuerst das einfach-

wirkende Ventil, so daß die Seitenflügel aus ihrem Transportlager gehoben

werden. Verwenden Sie das doppeltwirkende Ventil, 	um die Seitenflügel

vollständig aufzuklappen. Senken Sie dann den Druck des einfachwirkenden

Ventils, so daß sich die Walze auf den Boden neigt.

Es ist von Vorteil, wenn die Ventile während des Walzens ungehindert

schwimmen können, falls das möglich ist.

Um die Walze anzuheben, bringen Sie den Druck zuerst mit dem doppelt-

wirkenden Ventil auf, so daß der lange Zylinder an der Walze vollständig

zusammengedrückt wird. Verwenden Sie dann das einfachwirkende Ventil,

um die Walze vollständig senkrecht anzuheben.Klappen Sie die Seitenflüel

mit Hilfe des doppeltwirkenden Ventils ein.

Zum Schluß senken Sie sie mit Hilfe des einfachwirkenden Ventils auf ihre

Transportlager.

Die Walze braucht nur zum Transport angehoben zu werden. Beim Umdrehen

muß sie nicht angehoben werden. Auch das Rückwärtsfahren ist in der

Betriebsposition möglich.

Empfohlene Fahrgeschwindigkeit: 6 - 8 km/h. Auf steinigem Boden

langsam bewegen.

Wartung:	Ziehen Sie nach dem ersten Arbeitstag alle Schraubverbindungen und auch

die Nabenmuttern nochmals fest.

Fahrgestell - 3 Schmierpunkte - täglich schmieren.

Walzenlager - 6 Stück - sollten alle 50 Betriebsstunden geschmiert werden.

Schmieren Sie die Radlager einmal pro Saison.

Ziehen Sie die Radlager einmal pro Jahr gemäß der Anleitung für das Aus-

wechseln von Radlagern, Punkt 1, 2, 11, 12 und 13 nach.

Die Oberfläche der Ringe wird nach der ersten Saison durch die Abnutzung

glatt, und sie nehmen daher etwas weniger Platz in Anspruch. Verstellen Sie

das dadurch entstandene Spiel auf maximal 5 mm, indem Sie die Stellringe

bewegen (siehe Abb. 1). Vergessen Sie nicht, die Stellringschrauben fest

anzuziehen. Es ist ratsam, die Schrauben mehrmals zu lockern und wieder

festzuziehen, damit sie besser festgreifen.

Abb. 1:

Prüfen Sie den Luftdruck in den Reifen vor der Saison. Er sollte 5,2 bar

betragen.

Wenn sie längere Zeit in einem Innenraum in der Transportposition

geparkt 	wird, sollten die Kolbenringe mit Öl oder Fett eingeschmiert

werden.

REPARATUREN

Räder:	Stellen Sie die Maschine in die Betriebsposition, um die Räder wegen einer

Reifenpanne usw. auszuwechseln. Dadurch kann das Rad ohne Verwendung

eines Wagenhebers ausgewechselt werden.

Auswechseln der Radlager, siehe Abb. 2.

1.  Schrauben Sie die Radkappe ab, Position 21.

2.  Entfernen Sie den Sicherung, Position 20.

3.  Entfernen Sie die Radmutter, Position 19.

4.  Die Achse, Position 2, läßt sich jetzt herausschlagen.

5.  Die Lager, Position 17 und 18, können jetzt entfernt werden.

6.  Der Dichtungsring, Position 16, kann nun entfernt werden.

7.  Bringen Sie die äußeren Laufringe für die Lager, Position 17 und 18, im

Radnabengehäuse, Position 8, an.

8.  Setzen Sie den Dichtungsring, Position 16, ein.

9.  Bringen Sie den inneren Laufring für das Lager, Position 18, auf der

Achse Position 2, an und befestigen Sie die Achse im Radnabengehäuse.

10.  Bringen Sie den inneren Laufring für das Lager, Position 17, auf der 		       Achse, Position 2, an.

11.  Setzen Die die Radmutter auf die Achse Position 2, und drehen Sie dabei

das Nabengehäuse Position 22. Ziehen Sie die Radmutter solange an, bis

das nabengeehäuse Position 22 nur noch schwer gedreht werden kann.

Lösen Sie danach die Radmutter, bis sich das Nabengehäuse wieder ohne

Wiederstand drehen lässt.

12.  Bringen Sie den Sicherung, Position 20, an.

13.  Setzen Sie die Radkappe, Position 21, auf.

14.  Schmieren Sie die Radnabe mit Kugellagerfett.

Abb. 2:

Lager, Ringe

und Wellen:	Zerlegen der Walzenwelle mit Ringen zum Auswechseln der Lager, Ringe

oder Welle. Das sollte in der Werkstatt durchgeführt werden.

Ñ	Seitenflügel - ZERLEGEN:

Hierzu ist ein zugelassener Kran erforderlich, der mindestens 1000 kg heben

kann. Die Walze sollte mit dem entsprechenden Abschnitt unter den Kran

gestellt werden - vorzugsweise an einen Traktor angekuppelt; sonst ist eine

Hydraulikpumpe mit einem einfachwirkenden und einem doppeltwirkenden

Ventil erforderlich. Sie muß einen Druck von mindestens 170 bar bereitstellen

können. Verbinden Sie den gegenüberliegenden Sektion mit der Führung über

dem Transportlager, so daß er noch ungehindert auf und ab bewegt werden

kann. Heben Sie die Seitenflügel unter Verwendung des einfachwirkenden

Ventils vom Transportlager. Verwenden Sie das doppeltwirkende Ventil, um

den betreffenden Seitenflügel ungefähr 1 Meter seitlich wegzuschwenken.

Beginnen Sie vorsichtig mit zwei Ketten/Schlingen um den Ringen im

Abstand von ungefähr 1 Meter. Heben Sie, bis die Ketten/Schlingen straff

gespannt sind. Lösen Sie die Lagermuttern gründlich. Heben Sie mit einem

Kran, bis die Schrauben locker sind. Entfernen Sie sie, und dann kann die

gesamte Welle herausgehoben werden.

Entfernen Sie sämtliches Schmierfett von den Lagergehäusen. Entfernen Sie

Grate am hervorstehenden Wellenende mit einer Feile. Lösen Sie die spitzen

Schrauben in den Lagern; die Lager können dann herausgezogen werden.

Wenn der Anschlagring mit den zwei spitzen Schrauben entfernt wurde,

können die Walzenringe von der Welle abgezogen werden.

MONTIERUNG:

Cambridge-Ringe. Bringen Sie einen Stellring ungefähr 12 cm weit in der

Welle an (siehe Abb. 3). Beginnen Sie dann mit einem glatten Ring, 	wobei

die "Nase" nach außen weisen sollte (siehe Abb. 3). Danach kommt ein

gezackter Ring, bei dem die glatte Seite nach innen weist. Dieser muß

vollständig auf den Vorsprung ("Nase") des glatten Rings geschoben werden.

Füllen Sie die Welle auf diese Weise, bis noch ungefähr 12 cm Platz übrig

sind. Lassen Sie den letzten gezahnten Ring weg und schließen Sie mit einem

Stellring ab.

Abb. 3:

Walzenmitte

Crosskill-Ringe. Bringen Sie einen Stellring ungefähr 12 cm weit in der

Welle an (siehe Abb. 4). Beginnen Sie mit einem kleinen Ring, bringen Sie

dann eine Buchse und darüber einen großen Ring an, dessen Speichen gleich

verlaufen wie beim ersten.... und so weiter. Schließen Sie mit einem kleinen

Ring und einem Stellring ab.

Abb. 4:

Walzenmitte

Wellen Ringe. Bringen Sie einen Stellring ungefähr 12 cm weit in der Welle

an (siehe Abb. 5). Beginnen Sie mit zwei Ringen, die wie in Abb. 5 gezeigt

zusammengeschraubt werden. Füllen Sie die Welle, bis noch ungefähr 22 cm

Platz übrig sind. Schließen Sie die Welle mit zwei zusammengeschraubten

Ringen und einem Stellring ab.

Abb. 5:

Walzenmitte

Führen Sie den Stellring ein, Abb. 3-5 Position 2, und ziehen Sie ihn sicher

fest.

Es wird empfohlen, die Schrauben mehrmals festzuziehen und zu lösen, um

sicherzustellen, daß sie sicher festgreifen.

Bringen Sie dann die Lager an der Welle an.

Ñ	Klappen Sie den Walzenrahmen wie oben beschrieben auf. Befestigen Sie

zwei Schlingen/Ketten am Rahmen. Heben Sie die komplette Welle mit

Ringen an, wofür ein zugelassener Kran (Mindesttragfähigkeit 800 kg) zu

verwenden ist, und senken Sie sie in den Walzenrahmen. Das Ende mit dem

aufgeschweißten Stellring muß bei der Walze nach außen weisen. Bringen Sie

die Lager an und ziehen Sie sie fest. Denken Sie daran, die Schmiernippel zu

drehen, um eine Schmierung zu ermöglichen (Abb. 6). Geben Sie Loctite Nr.

270 auf die spitzen Schrauben und ziehen Sie sie sicher fest. Schließen Sie die

Walze, wie unter "Betrieb" beschrieben.

Abb. 6:

Mittel Sektion - ZERLEGEN

Befestigen Sie die Walze, wenn möglich, an einem Traktor. Falls das nicht

möglich ist, ist eine Hydraulikpumpe mit einem einfachwirkenden und einem

doppeltwirkenden Ventil erforderlich. Die Pumpe muß einen Druck von

mindestens 170 bar bereitstellen können.

Verwenden Sie das einfachwirkende Ventil, um die Seitenflügel aus 	den

Transportlagern zu heben und verwenden Sie das doppeltwirkende Ventil,

um sie vollständig wegzuschwenken.

Ñ	Wenn die Walze nicht an einem Traktor befestigt ist, muß sie vorsichtig

geöffnet werden, um sicherzustellen, daß sie nicht nach hinten umkippt.

Verwenden Sie das einfachwirkende Ventil, um die Walze zu senken, bis die

Walzenringe auf dem Boden ruhen.

Ñ	Das doppeltwirkende Ventil DARF in dieser Situation NICHT BETÄTIGT 	WERDEN.

Ñ	Zum Schutz gegen einen möglichen Schlauchriß sollten Sie die Walze in

dieser Position mechanisch sichern.

Ñ	Die Bolzen, mit denen die Kugellager befestigt sind, können jetzt entfernt

werden. Achten Sie darauf, daß Sie nicht Ihre Finger verletzen.

Kippen Sie die Walze als nächstes mit Hilfe des einfachwirkenden Ventils

vorsichtig nach oben, und stellen Sie sicher, daß die Walzenwelle unten am

Boden bleibt.

MONTIERUNG:

Cambridge-Ringe. Bringen Sie einen Stellring ungefähr 12 cm weit in der

Welle an (siehe Abb. 3). Beginnen Sie dann mit einem glatten Ring, 	wobei

die "Nase" nach außen weisen sollte (siehe Abb. 3). Danach kommt ein

gezackter Ring, bei dem die glatte Seite nach innen weist. Dieser muß

vollständig auf den Vorsprung ("Nase") des glatten Rings geschoben werden.

Füllen Sie die Welle auf diese Weise, bis noch ungefähr 12 cm Platz übrig

sind. Lassen Sie den letzten gezahnten Ring weg und schließen Sie mit einem

Stellring ab.

Crosskill-Ringe. Bringen Sie einen Stellring ungefähr 12 cm weit in der

Welle an (siehe Abb. 4). Beginnen Sie mit einem kleinen Ring, bringen Sie

dann eine Buchse und darüber einen großen Ring an, dessen Speichen gleich

verlaufen wie beim ersten.... und so weiter. Schließen Sie mit einem kleinen

Ring und einem Stellring ab.

Wellen Ringe. Bringen Sie einen Stellring ungefähr 12 cm weit in der Welle

an (siehe Abb. 5). Beginnen Sie mit zwei Ringen, die wie in Abb. 5 gezeigt

zusammengeschraubt werden. Füllen Sie die Welle, bis noch ungefähr 22 cm

Platz übrig sind. Schließen Sie die Welle mit zwei zusammengeschraubten

Ringen und einem Stellring ab.

Lösen Sie die Stellringschrauben. Die hervorstehenden Wellenenden 	müssen

die gleiche Länge aufweisen; das wird erzielt, indem auf die Welle geschlagen

wird.

Stellen Sie sicher, daß die Ringe sehr dicht zusammengedrängt sind. Ziehen

Sie die Stellringe sicher fest. Es wird empfohlen, die Schrauben mehrmals

festzuziehen und zu lösen, um sicherzustellen, daß sie gut festgreifen.

Drücken Sie dann die Lager in die Wellenenden hinein.

Klappen Sie den Walzenrahmen wie unter "Zerlegen" beschrieben auf.

Drücken Sie die gesamte Welle in den Rahmen. Wenn es eine Crosskill-

Walze ist, stellen Sie sicher, daß die Drehrichtung die gleiche ist wie in Abb.

4. Bringen Sie die Lager an und ziehen Sie sie sicher fest. Denken Sie daran,

die Schmiernippel zu drehen, um eine Schmierung zu ermöglichen (Abb. 6).

Verwenden Sie das einfachwirkende Ventil, um die Walze in die senkrechte

Position anzuheben.

Ñ	Das DOPPELTWIRKENDE VENTIL DARF ERST BETÄTIGT werden,

wenn das einfachwirkende Ventil vollständig ausgefahren ist.

Zylindern:	Klappzylinder:

Das kann erfolgen, während sich die Walze in der Transport- oder Betriebs-

position befindet, wobei die Zylinder in beiden Fällen drucklos ist; es wird

jedoch die Betriebsposition empfohlen.

Entfernen Sie die Schläuche. Es wird empfohlen, einen Eimer unterzustellen,

um Öl aufzufangen. Entfernen Sie die Splinte und Unterlegscheiben. Die

Zylinder, die 21 kg wiegt, kann ebenfalls zerlegt werden.

Beim Zusammenbau wird das Verfahren in umgekehrter Reihenfolge ange-

wandt. Schwenken Sie die Seitenflügel nach dem Zusammenbau vorsichtig

mehrmals auf und zu (siehe unter "Betrieb"), um unerwünschte Luft 	zu ent-

fernen. Prüfen Sie, ob sich die Schläuche ausreichend bewegen können, um

nicht eingeklemmt zu werden, und ob die Anschlüsse fest sind.

Austausch der Dichtungssatz:

AUSBAU:

1.  Lassen Sie das Öl aus dem Zylinder ab (falls nötig, bewegen Sie den Kol-

ben unter Verwendung von Druckluft hin und her, damit das Öl heraus-

gedrückt wird).

2.  Bringen Sie den Kolben in die Mittelstellung. Lösen Sie die Gewinde-

buchse (pos. 7) 30 mm heraus. Sollte die Stopfbuchse sehr fest sitzen, dann

kann sie gelockert werden, indem der vordere Teil der Buchse auf ca.

300°C erwärmt und anschließend gleichmäßig angekühlt wird. Nachdem

Sie die Stopfbuchse ausgeschraubt haben, ziehen Sie den Kolben zur

Stopfbuchse, schrauben Sie dann die Stopfbuchse vollständig ab und

ziehen Sie die Kolbenstange heraus.

3.  Entfernen Sie die Sicherungsschraube (pos. 1).

4.  Entfernen Sie den Kolben (pos. 2).

5.  Ziehen Sie die Stopfbuchse von der Kolbenstange (pos. 7).

6.  Entfernen Sie die Dichtngen aus der Stopfbuchse und vom Kolben (pos. 3,

4,8,9,10 und 11). Falls nötig, verwenden Sie hierzu einen Dorn oder einen

Schraubenzieher.

7.  Reinigen Sie sämtliche Teile und prüfen Sie diese auf Späne, Grate usw.

Prüfen Sie, ob sich um den Abstreifring (pos. 11) in der Stopfbuchse Rost

angesetzt hat; ist das der Fall, muß der Rost entfernt werden.

EINBAU:

1.  Setzen Sie die neuen Dichtungen in der Stopfbuchse und am Kolben ein.

Bringen Sie den Abstreifring (pos. 11) mit Hilfe eines außen um die Lippe

passenden Rohrstücks (oder eines besonderen Dorns) an. Setzen Sie die

Manschette (pos. 3) mit Hilfe eines Rundeisens oder eines Schrauben-

ziehers auf den Kolben auf.

2.  Fetten Sie die Gewinde an der Stopfbuchse und am Zylinderrohr mit einem

Schmiermittel ein (Rostschutz- und Festfressen verhinderndes Mittel).

3.  Bringen Sie die Stopfbuchse (pos. 7) an der Kolbenstange an.

4.  Bringen Sie den Kolben (pos. 2) an und sichern Sie die Sicherungsmutter

(pos. 1) mit Loctite. Vor der Verwendung von Loctite ist sicherzustellen,

daß das Gewinde vollkommen sauber und frei von Öl oder anderen

Verunreinigungen ist.

In den ersten 12 Stunden nach der Verwendung von Loctite darf

kein Öl eingefüllt werden.

5.  Ölen Sie die Manschette (pos. 3) am Kolben und ebenso die Innenseite des

äußeren Endes des Zylinderrohres mit etwas Schmieröl ein. Drücken Sie

den Kolben in die Mittelstellung.

6.  Schrauben Sie die Stopfbuchse (pos. 8) auf und ziehen Sie sie an.

Kippzylinder:

Das erfolgt, während sich die Walze in der Transportposition befindet.

Entfernen Sie den Schlauch. Es wird empfohlen, einen Eimer unterzustellen,

um Öl aufzufangen. Entfernen Sie die Spaltringe und Splinte. Danach der

Zylinder, der 26 kg wiegt, entfernt werden.

Beim Zusammenbau wird das Verfahren in umgekehrter Reihenfolge

angewandt.

Ñ	Im oberen Anschluß muß sich ein Luftstopfen befinden. Heben Sie die 	Seitenflügel nach dem Zusammenbau mehrmals von den Transportlagern ab

(siehe unter "Betrieb"). Prüfen Sie, ob der Ölanschluß fest ist.

Austausch der Dichtungssatz:

AUSBAU:

1.  Lassen Sie das Öl aus dem Zylinder ab (falls nötig, bewegen Sie den Kol-

ben unter Verwendung von Druckluft hin und her, damit das Öl heraus-

gedrückt wird).

2.  Bringen Sie den Kolben in die Mittelstellung. Schrauben Sie die Stop-

buchse (pos. 11) 30 mm heraus. Sollte die Stopfbuchse sehr fest sitzen,

dann kann sie gelockert werden, indem der vordere Teil der Buchse auf

ca. 300° C erwärmt und anschließend gleichmäßig angekühlt wird.

Nachdem Sie die Stopfbuchse ausgeschraubt haben, ziehen Sie den Kolben

zur Stopbuchse, schrauben Sie dann die Stopfbuchse vollständig ab und

ziehen Sie die Kolbenstange heraus.

3.  Entfernen Sie den Kolben (pos. 6).

4.  Ziehen Sie die Stopfbuchse von der Kolbenstange (pos. 11).

5.  Entfernen Sie die Dichtungen aus der Stopfbuchse und vom Kolben (pos.

5,7,9,10,12 und 13). Falls nötig, verwenden Sie hiezu einen Dorn oder

einen Schraubenzieher.

6.  Reinigen Sie sämtliche Teile und prüfen Sie diese auf Späne, Grate usw.

Prüfen Sie, ob sich um den Abstreifring (pos. 13) in der Stopfbuchse Rost

angesetzt hat; ist das der Fall, muß der Rost entfernt werden.

EINBAU:

1.  Setzen Sie die neuen Dichtungen in der Stopfbuchse und am Kolben ein.

Bringen Sie den Abstreifring (pos. 13) mit Hilfe eines außen um die Lippe

passenden Rohrstücks (oder eines besonderen Dorns) an. Setzen Sie die

Manschette (pos. 3) mit Hilfe eines Rundeisens oder eines Schrauben-

ziehers auf den Kolben auf.

2.  Fetten Sie die Gewinde an der Stopfbuchse und am Zylinderrohr mit einem

Schmiermittel ein (Rostschutz- und Festfressen verhinderndes Mittel).

3.  Bringen Sie die Stopfbuchse (pos. 11) an der Kolbenstange an.

4.  Bringen Sie den Kolben (pos. 6) an und sichern Sie ihn mit Loctite. Vor

der Verwendung von Loctite ist sicherzustellen, daß das Gewinde voll-

kommen sauber und frei von Öl oder anderen Verunreinigungen ist.

In den ersten 12 Stunden nach der Verwendung von Loctite darf

kein Öl eingefüllt werden.

5.  Ölen Sie die Manschette (pos. 5) am Kolben und ebenso die Innenseite des

äußeren Endes des Zylinderrohres mit etwas Schmieröl ein. Drücken Sie

den Kolben in die Mittelstellung.

6.  Schrauben Sie die Stopfbuchse (pos. 11) auf und ziehen Sie sie an.

Seitenflügel:	Das Entfernen der Seitenflügel sollte in der Werkstatt erfolgen. Zerlegen Sie

zuerst die Welle mit den Walzenringen wie auf Seite 4 beschrieben. Stützen

Sie dann den Seitenflügel mit zwei Schlingen an einem Kran (max. Gewicht:

200 kg) ab. Schrauben Sie die zwei

Klemmschrauben ab, Position 36 in Abb. 7, und ziehen Sie den Stift mit

einer Brechstange oder einem ähnlichen Werkzeug heraus.

Ñ	Wenn der Stift entfernt wurde, ist Vorsicht geboten, da sich der Rahmen dann

drehen kann.

Wenden Sie das Verfahren beim Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge

an.

Zugstange:	Das Auswechseln der Zugstange sollte in einer Werkstatt erfolgen, in der ein

Kran zur Verfügung steht. Max. Gewicht 300 kg.

Stellen Sie die Walze auf einer ebenen Fläche in der Betriebsposition ohne

den Traktor ab. Heben Sie das vordere Ende an und entfernen Sie den Stütz-

fuß. Heben Sie an der Stelle direkt vor dem Hauptrahmen der Walze an, bis

der Hauptbolzen locker ist. Entfernen Sie die Zylinder. Das kann erfolgen,

ohne daß der Schlauch abgenommen wird.

Ñ	Schlagen oder ziehen Sie den Hauptbolzen heraus. Stellen Sie sicher, daß sich

der Antrieb nicht dreht.

Wenden Sie das Verfahren beim Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge

an.

Verschrotten:	Zerlegen Sie die Walze in der folgenden Reihenfolge:

1.  Seiten Wellen mit Walzenringen, siehe Seite 7.

2.  Mittlere Welle mit Walzenringen, siehe Seite 9.

3.  Seitenflügel, siehe Seite 13.

4.  Räder, siehe Seite 6.

5.  Zugstange, siehe Seite 13.

Lassen Sie Ölschläuche, Öl, Reifen und Schläuche vernichten. Verwenden Sie

die Walzenringe als Altmetall für den Guß und den Rest als Altmetall.